Промышленная швейная машина

Jack JK-А2

Инструкция по эксплуатации

Характеристики

Машина Jack JK-А2 с автоматической обрезкой ниток и позиционированием иглы предназначена для шитья текстильных материалов двухниточной челночной строчки.

| Модель | Jack JK-А2-CQ | Jack JK-A2-CHQ | Jack JK-A2-CQ-7 | Jack JK-A2-CHQ-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость | 5000 об/мин | 3500 об/мин | 3500 об/мин | 3500 об/мин |
| Кол-во нитей | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Максимальный стежок | 5 мм | 5мм | 7 мм | 7 мм |
| Игла | DBx1#11-#18(#14) | DPx5#16-#24(#21) | DBx1#11-#18(#14) | DPx5#16-#24(#21) |
| Подъем лапки | 5-13 мм | 5-13 мм | 5-13 мм | 5-13 мм |
| Легкие/средние материалы | √ |  | √ |  |
| Тяжелые материалы |  | √ |  | √ |
| Марка масла | New Defrix Oil No.10 | New Defrix Oil No.10 | New Defrix Oil No.10 | New Defrix Oil No.10 |
| Уровень шума | L<83 dB(A) при 4000 об/мин | L<83 dB(A) при 4000 об/мин | L<83 dB(A) при 4000 об/мин | L<83 dB(A) при 4000 об/мин |
| Объем | 660×248×550 | 660×248×550 | 660×248×550 | 660×248×550 |
| Вес | 33/40 | 33/40 | 33/40 | 33/40 |

Содержание

- Правила безопасности

- Подготовка к работе

- Смазка

- Заправка нити в машину

- Настройка натяжение нити

- Настройка высоты иглодержателя

- Регулировка давления нажатия на переднюю часть педали

- Регулировка высоты подъема лапки

- Причины неисправностей и их устранение

- Инструкция по установке

- Панель управления

- Настройка параметров

- Требования и условия эксплуатации оборудования

- Тара и упаковка

- Указание по выводу из эксплуатации и утилизации

- Правила безопасности

  - Предупредительные знаки в инструкции

Внимательно читайте эту инструкцию и обращайте внимание на значки; это позволит вам использовать машину без вреда для себя и окружающих. Смысл значков объясняется ниже.

|  | Так выделяются инструкции, несоблюдение которых может привести к поломке машины и порче окружающих её предметов |
| --- | --- |
|  | Треугольный значок призван привлечь ваше внимание. Символ, заключённый в треугольник, указывает характер предосторожности, которую необходимо принять. (Например, означает «возможна травма».) |
|  | Этот значок помечает то, что вы не должны делать. |
|  | Черный круг указывает вам на то, что вы должны сделать. Символ, находящийся в черном круге, указывает характер действия. (Например, здесь показано, что машину надо заземлить.) |

  - Меры предосторожности

- Чтобы избежать возможных травм, при включении машины держите руки подальше от иглы

- Ни в коем случае, не вставляйте пальцы в отверстие для смены челночной нити, пока машина работает.

- Обязательно выключите питания, прежде чем наклонять головку машины или снять V-образный ремень.

- Выключайте питание каждый раз, когда оператор(швея) покидает рабочее место

- Во время работы будьте осторожны, чтобы ваша голова или руки другого человека не приблизились к маховику. В рабочей зоне не должно быть ничего лишнего.

- Если на вашей машине установлены крышка на ремень и защита пальцев, то нельзя эксплуатировать     машину без них.

- Не мойте голову машины при включенном электропитании.

- Подготовка к работе

2.1 Перед работой

- Никогда не включайте машину, если масляный поддон не заполнен маслом.

- После включения машины проверьте направление вращения двигателя. Чтобы это сделать, поверните маховик рукой, опустите иглу вниз, и включите кнопку питания. Наблюдайте за маховиком. (Маховик должен вращаться против часовой стрелки.)

- Убедитесь, что напряжение и фазы (однофазные или трехфазные) выставлены правильно. Проверьте показатели и сравните их с показателями на заводской табличке двигателя.

2.2. Установка масляного поддона

Сначала установите держатель и подушку масляного поддона в четыре угла, а затем установите поддон на подставку и стол.  Как показано на рисунках 1,2,3,4 убедитесь, что два держателя направленны на оператора во время установки, а две подушки масляного поддона находятся сбоку. Они должны быть соединены с крючком головки машины.

Поставьте голову машины на стол, и соедините их с помощью крючка. Вставьте соединительный крюк головки машины в отверстие основания, после убедитесь, что соединительный крюк вошел в основание головки, как это показано на рисунке.

Рис. 3

Рис. 1

Рис. 4

Рис. 2

3. Смазка

|  | Смазочные масла, используемые в швейной промышленности, могут приводить к аллергическим явлениям у обслуживающего персонала. При выполнении смазки необходимо соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии. |
| --- | --- |

Информация о масле дана в таблице технических характеристиках машины.

Перед включением машины:

- Залейте масло в поддон до отметки High A (рис.5).

- Если уровень масла станет меньше этой отметки, в процессе эксплуатации машины, то долейте масло до необходимого уровня.

- После заливки масла и включения машины вы увидите брызги масла на маслоотражающем колпачке. Это значит, что уровень смазки достаточен.

- Обратите внимание, что количество разбрызгиваемого масла не связано с количеством смазочного масла.

Внимание!!!

Если вы впервые управляете машиной после установки или после длительного периода неиспользования, то необходимо запустить машину на 1800 -  2200 об/мин и дать ей поработать около 10 минут.

Количество масла, подаваемого на детали под боковой крышкой головки машины, регулируется в соответствии рисунком 6

Рис. 6

Рис. 5

4. Заправка нити в машину

Заправка верхней нити производится в соответствии с рисунком 7

Рис. 7

Заправка нижней нити производится в соответствии с рисунком 8

|  | Перед тем, как вынимать шпульный колпачок, выключите машину, иначе она может внезапно заработать при случайном нажатии на педаль, что может привести к травме. |
| --- | --- |

1. Пропустите нитку через отверстие для нити А и вытяните ее в направлении В (рис.8).

Таким образом, нитка должна пройти под пружиной натяжения нитки и выйти из прорези В.

2. Проверьте, чтобы шпулька вращалась в направлении, указанном стрелкой, когда нитка вытягивается

в направлении С

Рис. 8

Рис. 8

5. Регулирование натяжения нити

Регулировка натяжения нити иглы. (рис 9)

1).	Отрегулируйте натяжение игольной нити с помощью гайки ① отрегулируйте натяжение в соответствии с характеристиками шитья.

2）	Если вы поворачиваете гайку ① по часовой стрелке (в направлении A), натяжение нити увеличивается.

3）	Если вы поворачиваете гайку ① против часовой стрелки (в направлении B), натяжение будет уменьшаться.

Регулировка натяжения нити шпульки (рис 9)

1).	Если вы поворачиваете винт регулировки натяжения ② по часовой стрелке (в направлении C), натяжение нити шпульки будет увеличиваться.

2）	Если вы поворачиваете винт © против часовой стрелки (в направлении D) натяжение нити шпульки будет уменьшаться.

Рис. 9.

6. Настройка высоты иглодержателя

Рис. 10

Метка "а", которая является второй, если считать от нижнего края игловодителя (1) (четвертой снизу, если используется игла DAxl), должна быть совмещена с нижним краем кольца игловодителя (D)(2) как показано на рисунке, когда игловодителя (1) находиться в своем самом нижнем положении.

1.	Поворотом махового колеса опустите игловодитель (1) в самое нижнее положение.

2.	Снимите масляный колпачок (3).

3.	Ослабьте винт (4) и сдвиньте игловодитель (1) вверх или вниз, чтобы установить его в нужное положение.

4.	Надежно затяните винт (4).

5.	Верните на место масляный колпачок (3).

Установка игловодителя под другие типы игл показана на рисунке 10

6.1 Настройка синхронной работы иглы и челнока.

Рис. 11

Носик челнока (3) должен быть выронен с центром иглы (4) когда иглодержатель (1) поднимается из своего самого нижнего положения в положение, при котором метка "Ь", расположенная снизу иглодержателя (1) (третья снизу метка, если используется игла DAxl), совмещается с нижним краем кольца иглодержателя (D) (2), как показано на рисунке.

1.	Поворотом махового колеса поднимите иглодержатель (1) из своего самого нижнего
положения в положение, при котором метка "Ь" совмещается с нижним краем кольца
иглодержателя (D) (2), как показано на рисунке. (Игла должна подняться на 1,8 мм и
расстояние между игольным ушком и носиком челнока должно быть в пределах 1-1,5 мм.)

2.	Ослабьте фиксирующий винт (5) и выровняйте носик челнока (3) с
центром иглы (4). Расстояние между носик челнока (3) и иглой (4)
должно быть примерно 0,05 мм.

3.	Надежно затяните фиксирующий винт (5) транспортера вверх или вниз.

4.	Затяните винт (2).

7. Регулировка давления нажатия на переднюю часть педали.

Это давление можно поменять, изменив установочное положение пружины регулировки давления педали (рис.12).

Давление уменьшается, когда вы вставляете пружину 1 с левой стороны.

Давление увеличивается, когда вы вставляете пружину 1 с правой стороны

Регулировка давления, необходимого для нажатия на заднюю часть педали. Это давление можно регулировать с помощью винта регулятора 2

Давление увеличивается при повороте винта регулятора.

Давление уменьшается, когда вы поворачиваете винт.

Рис. 12

8. Регулировка высоты подъема лапки

Стандартная высота прижимной лапки, поднятая с помощью коленного подъемника, составляет 10 мм. Вы можете отрегулировать подъем прижимной лапки до 13 мм с помощью регулировочного винта подтяжки 1 (Рис 13).

Рис. 13

Когда вы отрегулировали подъем прижимной лапки до 10 мм, убедитесь, что нижний конец игловодителя 2 в самом нижнем положении не касается прижимной лапки 3 (рис 14).

Рис. 14

9. Причины неисправностей и их устранение

| Неисправность | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| - Обрыв ниток | - Некачественные нитки: недостаточной крепости, неровные, с узелками. | Сменить катушку с нитками. |
|  | - Слишком большое натяжение ниток. | Ослабить натяжение соответствующей нитки. |
|  | - Некачественная игла с плохо располированным ушком, с заусеницами в желобках. | Сменить иглу. |
|  | - Отверстие под иглу в игольной пластинке разболталось, имеет неровню поверхность, заусеницы разубрины. | Сменить игольную пластинку, если нельзя исправить изношенное отверстие располировкой. |
|  | - Негладкие места прохождения ниток с зазубринами, заусеницами, царапинами. | Заполировать или заменить соответствующие изношенные детали новыми. |
|  | - Неправильная заправка верхней нитки. | Проверить заправку верхней нитки. Сменить иглу. |
| - Пропуски стежков | - Тупая или погнутая игла. | Сменить иглу. |
|  | - Игла слишком тонка для выбранной нитки и нитка не свободно проходит через ушко. | Сменить иглу. |
|  | - Неправильная установка иглы по челноку | Точно соблюдать порядок и все требования установки игловодителя и челнока. |
| - Поломка иглы | - Неправильный выбор иглы | Нельзя шить слишком тонкой иглой толстые материалы и прошивать толстые швы. |
|  | - Неправильное шитье. | Во время шитья не тянуть материал рукой: подача обеспечивается машиной. |
| - Неравномерная подача | - Затупились зубцы у зубчатой рейки (двигателя ткани). | Замена изношенных деталей. |
|  | - Износилась рабочая поверхность нажимной лапки. | Замена изношенных деталей. |
| - Нагревание челнока | - Недостаточное поступление смазки к челноку. | Увеличить приток смазки к челноку. Сменить загрязнившиеся фитили. |

10.  Инструкция по установке.

10.1 Характеристики машины.

| Модель | A2S | Напряжение | AC 220±20% V |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота | 50Hz/60Hz | Макс. мощность | 550W |

10.2 Разъемы подключений.

Соедините штекеры педали и головы машины к соответствующим гнездам на

блоке управления (рис.1).

①

②

Рис 1.  A2 – разъёмы блока управления

①разъем педали；②разъем головы машины.

Рис.2. разъемы блока управления

Примечание: проверьте правильность подключения штекеров в соответствующие гнезда.

10.3 Электропроводка и заземление.

Пожалуйста, сделайте качественную систему заземления, которую будут монтировать   профессионалы. Перед включением питания убедитесь, что сетевой шнур надежно заземлен. Желтый и зеленый провод предназначен для заземления и, пожалуйста, убедитесь, что он заземлен перед началом работы. Таким образом, вы минимизируйте риски возникновения ситуаций, которые могут нанести вред здоровью.

11. Панель управления

11.1 Отображение символов на панели управления.

В рабочем режиме на панели управления отображается текущее состояние шитья, которое содержит (положение остановки иглы, индикация обрезки нити). Панель управления выглядит следующим образом.

2-1 Панель управления

11.2 Описание элементов и их функций

| № | Обозначение | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Клавиша ввода параметров | Ввод параметров |
| 2 |  | Клавиша сохранения параметров | Просмотр и сохранение выбранных параметров |
| 3 |  | Увеличение параметра (увеличение скорости) | Введите номер функции. При нажатии произойдет увеличение параметра (скорости). |
| 4 |  | Уменьшение параметра (уменьшение скорости) | Введите номер функции. При нажатии произойдет уменьшение параметра (скорости). |
| 5 |  | Клавиша влево | Нажмите на клавишу для переключения параметра влево |
| 6 |  | Клавиша вправо | Нажмите на клавишу для переключения параметра вправо |
| 7 |  | Клавиша сброса | При длительном нажатии этой клавиши, будут восстановлены заводские настройки. |
| 8 |  | Клавиша обрезки нити | Включение/выключение функции обрезки нити |
| 9 |  | Клавиша позиционера иглы | Выбор верхнего/нижнего положения иглы |

12. Настройка параметров.

12.1 Ввод и сохранение параметров ввода.

Нажмите клавишу  и удерживайте её. После нажмите   и выберите нужный параметр. С помощью клавиш  и  вы можете менять выбранные параметры. Для возврата нажмите  ；для сохранения нажмите  и затем , вы попадете в главное меню. Нажмите  для выхода из режима выбора параметров.

12.2 Сохранение и ввод технических параметров.

Нажмите и удерживайте некоторое время + при включенном питании, затем произойдет сохранение выбранных параметров.

12.3 Выбор скорости.

Нажмите  или  для выбора скорости. Есть 50 различных режимов, которые можно периодически изменять.

12.4 Заводская настройка.

Длительное нажатие клавиши  приведет к возврату к заводским настройкам.

12.5 Выбор настроек на мониторе.

Нажмите  + для отображения на мониторе и изменения параметров, нажмите  или чтобы выбрать тот или иной параметр. Чтобы изменить его значение,  увеличить или уменьшить нажмите или. Нажмите  для ввода параметра,  нажмите   снова, если хотите вернуться к старым параметрам. (Если это 24,25,26,28 пункты, то краткосрочное нажатие клавиши  вернет старые параметры, длительное нажатие сохранит новые параметры.  При успешном изменение параметров нажмите , короткое нажатие позволит выйти из меню настроек).

12.6 Параметры.

12.6.1 Операционные параметры

| параметры | описание | Заводское значение | диапазон | номер | описание | заводское значение | диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P00 | Начальная скорость (об/мин) | 200 | 100-800 | P15 | Добавление строчки/стежка 0: по времени, чтобы добавить строчку 1: добавление половины стежка 2: добавление одного стежка | 0 | 0-2 |
| P01 | Наибольшая скорость (об/мин) | 3500 | 200-5000 | P22 | При завершении шва клапан закрывается | 26 | 0-9999 |
| P03 | Позиционер иглы 0: внизу 1: наверху | 1 | 0-1 | P23 | Режим различной скорости педали 0: прямая линия 1: два наклона 2: кривая (квадратная, квадратная) 3: кривая S | 0 | 0-3 |
| P07 | Замедленная начальная скорость(об/мин) | 800 | 100-2000 | P24 | Положение педали | 150 | 0-4095 |
| P08 | Медленный начальный стежок | 1 | 1-9 | P29 | Вспомогательный параметр кривой мощности: 0: квадрат 1: рецепт | 1 | 0-1 |
| P09 | Медленный начальный стежок 0：выкл 1：вкл | 1 | 0-1 | P30 | Моторный низкоскоростной выключатель 0: обычный переключатель 1-31: низкоскоростной переключатель | 0 | 0-31 |
| P12 | Время задержки (мс) | 150 | 1-180 | P31 | Коэффициент силы нажатия (двигатель) | 30 | 10-100 |
| P13 | Время задержки (мс) | 180 | 150-250 | P38 | Обреза нити 0: выкл. 1：вкл. | 1 | 0-1 |
| P14 | Скорость шитья (об/мин) | 200 | 100-500 |  |  |  |  |

12.6.2 Технические параметры

| параметры | описание | заводское значение | диапазон | номер | описание | заводское значение | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P47 | Обратное вытягивание после обрезки | 360 | 200-360 | P70 | Установка положения педали | 800 | 0-4095 |
| P49 | Время обрезки(об/мин) | 250 | 100-500 | P72 | Начальное положение педали (относительно заводского значения) | 400 | 0-4095 |
| P56 | Автоматический позиционер иглы 0：ручной 1：автоматический | 1 | 0-1 | P73 | Конечное положение педали при низкой скорости (относительно заводского значения) | 800 | 0-4095 |
| P58 | Верхний угол положения иглы | 67 | 0-359 | P74 | Максимальное значение педали | 3200 | 0-4095 |
| P59 | Нижний угол положения иглы | 176 | 0-359 | P75 | Настройка заднего положения педали | 1650 | 0-4095 |
| P60 | Скорость тестирования(об/мин) | 3000 | 200-5000 | P77 | Направление вращения двигателя 0 – по часовые стрелки 1 – против часовой стрелки | 0 | 0-1 |
| P61 | Задержка времени старта (сек) | 3 | 1-255 | P80 | Начальный угол резки | 0 | 0-359 |
| P62 | Специальные режимы 0: нормальный 1: простое шитьё 2: начальный угол 3:автоматический режим | 0 | 0-3 | P81 | Угол обрезки нити | 100 | 0-359 |
| P63 | Задержка окончания работы | 2 | 1-255 | P82 | Обрезка конечного угла | 176 | 0-359 |
| P64 | Параметры пользователя 0: не сохранять 1: Сохранить используемый параметр и использовать его 2: Восстановить старые параметры | 0 | 0-2 | P84 | Время подтверждения сигнала аварийного выключателя (мс) | 300 | 1-500 |
| P65 | Заводская настройка 0: нет операции 1: заводское значение 2: стоимость техников | 0 | 0-2 | P85 | Время восстановления аварийного выключателя (мс) | 50 | 1-200 |
| P66 | Испытание выключателя безопасности головки машины | 1 | 0-1 | P86 | Двухступенчатая скорость поворота (об/мин) | 1500 | 0-4000 |
| P67 | Отключение защиты головы машины | 1 | 0-1 | P87 | Двухуровневая, промежуточная величина наклона | 2700 | 0-4095 |
| P68 | Максимальная скорость (об/мин) | 4000 | 200-5000 |  |  |  |  |

12.6.3 Параметры на экране.

| Номер | описание | номер | описание | номер | описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020 | напряжение | 024 | Механический угол | 028 | Скорость педали |
| 021 | скорость | 025 | Максимальное значение нажатия педали | 029 | Номер версии |
| 023 | Механический угол | 026 | Среднее значение нажатия на педаль | 030-037 | История ошибок |

Таблица кодов ошибок

| Код ошибки | Причины | Решения |
| --- | --- | --- |
| 0F | Машина находится в режиме ожидания около 30 минут, после переходит в спящий режим; напряжение слишком мало. | Нажмите «+» или «-», чтобы разбудить машину; если все еще показывает «OF», проверьте напряжение. |
| E1 | Двигатель завис. Вилка двигателя ослаблена или падает | Мотор слишком долго находится в рабочем состоянии. Перезапустите машину через несколько минут; Проверьте, не слишком ли тяжелая ткань; Проверьте уровень машинного масла; |
| E2 | Неисправен контроллер двигателя | - Обычно эта проблема возникает потому что машина слишком много находится в рабочем режиме. Если перезапуск не дает результата, свяжитесь с механиками. |
| E4 | Положение иглы не нормально | Проверьте, правильно ли подключена вилка, не сломан ли кабель. Возможно вилка отсоединена. |
| E5 | Позиционер иглы работает не правильно | Проверьте хорошо ли подключен разъем. нажмите «-» на 3 секунды, чтобы отключить функцию. |
| E6 | Не корректная работа регулятора скорости | Проверьте соединение Проверьте подключение вилки и кабеля, их рабочее состояние. |
| E7 | Защита головы машины Безопасное выключение | Проверьте положение головы машины (подвижна или нет). Выключите функцию, нажав «-» в течение 3 секунд. |
| Eb | Перенапряжение системы | Немедленно отключите питание и проверьте, превышало ли напряжение питания 264 В. Если да, настройте напряжение на исходное и затем начните работу (номинальное напряжение: 220 В) или измените параметр «Y» на 0. |
| Ec | Недостаточное напряжение | Немедленно отключите питание и проверьте показатель напряжения, не ниже ли 154 В. Если да, настройте напряжение на номинальное, затем начните работу (номинальное напряжение: 220 В) или измените параметр «Y» на 0. |

Примечание. После появления ошибки в системе машина не может работать. Панель продолжает отображать код ошибки. Если ошибку не удается устранить, пожалуйста, свяжитесь с производителем

13. Требования и условия эксплуатации оборудования.

Уровень освещенности

11. Электробезопасность

14.Тара и упаковка.

- Перед упаковкой оборудование законсервировано по условиям консервации для группы изделий со сроком хранения до 18 месяцев по ГОСТ 9.014-78.

- Оборудование поставляется составными частями: швейная головка, стол (в разобранном виде укрупненными сборочными единицами) и электропривод. Части упаковываются в упаковку из гофрированного картона.

- При упаковке используются материалы: бумага противокорозийная с латексным покрытием по ГОСТ 16295-82, бумага оберточная   ГОСТ 8273-75; бумага парафинированная ГОСТ 16295-82; полиэтиленовая пленка ГОСТ 10354-82; полиэтиленовая пленка ГОСТ 10354-82; картон, гофрированный ГОСТ 7376-84.

- Хранение оборудования по группе условий ОЖ4 для исполнения УХЛ4 ГОСТ 15150-69, а для исполнения 04 по группе ОЖ2 ГОСТ 15150-69.

Примечание. Каталог деталей и сборочных единиц поставляется по запросу потребителей.

15.Указания по выводу из эксплуатации и утилизации.

Швейная машина относится к оборудованию с многолетним сроком хранения (ГОСТ Р51121-97), а долговечность технического оборудования по ГОСТ Р 2.001 -93 зависит от выполнения необходимой системы технического обслуживания и ремонта – предельный срок эксплуатации для неё не устанавливается.

При выводе оборудования из эксплуатации необходимо соблюдать особую осторожность при выполнении следующих этапов:

- демонтаж оборудования с рабочей площадки;

- транспортировка и погрузка /разгрузка оборудования;

- разборка оборудования на отдельные составляющие материалы.

Оборудование нельзя выбрасывать вместе с домашними отходами. Заказчик несет ответственность за вывод оборудования из эксплуатации, утилизацию и удаление материалов, входящих в состав оборудования.

Технические средства и способы обеспечения электробезопасности машин должны соответствовать ГОСТ 27487-1987г. с учетом условий эксплуатации и характеристик источников электрической энергии.

- Степень защиты электрооборудования IP40 - по ГОСТ 14254-2015г.

- Класс защиты от поражения электрическим током 01 - по ГОСТ 12.2.007.0-1975г.

При выводе оборудования из эксплуатации и его демонтаже необходимо соблюдать производственную целесообразность и требование Федеральных законов от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и от 24.06.1998 3 89-ФЗ «Об отходах производства».